感觉要补充的内容非常的多，简单来说主要的问题就是如果用原系统中开环的“误差放大器”来控制VCDL会导致在两个相反的东西没办法trade off：

因为VCDL在低负载加的dt/dv很低，这使得Error amp需要足够高的gain来使得Vc抬高的需要的高度。

但是！！！Error amp的增益提高的话会使得Vc较低的时候（高负载）有较为严重的overshoot，所以gain不能太高，不然会产生超大的ripple

我试过了，无论怎么微调都没法很好的trade off这两个问题，甚至很多时候两个问题同时存在，就像同时over steer 和 under steer一样诡异。

Meanwhile，开环error amp的增益也不太精准